Proiect Tehnici CAD

Generator de semnal PWM

Student: Constantin Gabriel	       Coordonatori: Prof. Dr. Ing. Ovidiu Aurel Pop

Seria: A							Șl. Dr. Ing. Elena Mirela Ștețco

Grupa: 2124

Cuprins:

1.	Specificații de proiectare…………………………………………………..1

2.	Semnalul PWM…………………………………………………………….2

3.	Descrierea funcționalității………………………………………………….3

3.1	Principiu de funcționare……………………………………...…………….3

3.2	Schema bloc…………………………………………………………...……3

4.	Schema electrică………………………………………………………..…...4

5.	Breviar de calcul.............................................................................................5

5.1	Generator de semnal triunghi-dreptunghi.......................................................5

5.1.1	Calcularea tensiunii de prag Vprag pentru comutarea comparatorului..........7

5.1.2	Calculul perioadei, frecvenței și a regimului tranzitoriu.................................8

5.2	Reglajul factorului de umplere si adaptarea de impedanță..............................10

5.2.1	Calcularea tensiunii Vref pentru reglajul factorului de umplere.......................11

5.3	Semnalul PWM si reglajul amplitudinii...........................................................14

5.3.1	Reglajul amplitudinii.........................................................................................15

6.	Simulări..............................................................................................................17

6.1	Semnalul triunghi-dreptunghi în timp................................................................17

6.2	Semnalul PWM – Analiza Tranzitorie...............................................................18

6.3	Semnalul PWM - Analiza Parametrică...............................................................19

6.4	Semnalul PWM – Analiza Monte Carlo/Worst Case..........................................23

7.	Bibliografie..........................................................................................................26

- Specificații de proiectare

Să se proiecteze un generator de semnal PWM care să respecte următoarele specificații:

- Factorul de umplere variabil, între:

  - Fumin = 0.4

  - Fumax = 0.6

- Amplitudinea variabilă, între

  - Amin = 1.5V

  - Amax = 7V

- Frecvența semnalului:

  - f = 9000Hz

- Semnalul PWM

Ce este semnalul PWM?

PWM (Pulse Width Modulation) este o tehnică prin care un semnal cu 2 stări, HIGH/LOW, este modulat, astfel încât durata impulsului (Duty-cycle) poate fi modificată, în loc de amplitudinea sa.

De ce este util?

- Control mai precis al livrării energiei

- Control al intensității sarcinei

- Eficient din punct de vedere al consumului de energie

Unde este folosit?

- LED-uri – Controlul intensității luminii

- Motoare electrice – Controlul vitezei

- Audio – generarea/modificarea sunetelor

- Descrierea funcționalității

  - Principiu de funcționare

Generarea semnalului PWM funcționaează prin compararea unei tensiuni de referință, cu un semnal triunghiular generat de blocul comparator-integrator. Semnalul triunghiular este legat la borna neinversoare a unui amplificator operational, iar tensiunea de referință la borna inversoare. Atât timp cât Vtriunghi>Vref, ieșirea comparatorului va fi HIGH, iar atunci când Vtriunghi<Vref, ieșirea comparatorului va fi LOW. Astfel, reglând Vref cu ajutorul unui potențiometru, putem mări sau micșora durata impulsului semnalului PWM.

Figura 1 Schema bloc

Schema bloc

- Schema electrică

Figura 2 Schema circuitului

- Breviar de calcul

Pentru a genera un semnal PWM cu datele de proiectare specificate, avem nevoie de mai multe blocuri:

  - Generator de semnal triunghi-dreptunghi

Figura 3 Generator semnal triunghi-dreptunghi

- Semnalul dreptunghiular – generat prin comutarea între Vcc și -Vcc la atingerea tensiunii Vprag, determinată de rezistențele R1 și R2 .

- Semnalul triunghiular – obținut prin integrarea semnalului dreptunghiular, aplicat la intrarea neinversoare a comparatorului de generare PWM.

Componente folosite:

- Amplificator operațional: TL082 x 1

- Amplificator operațional: AD8031a x 1

- Rezistență: R1: 2K x 1 – Seria E24

- Rezistență: R2: 1K x 1 – Seria E24

- Rezistență: R3: 10K x 1 – Seria E12

- Condensator: C: 5.6nF x 1 Seria E12

Am ales amplificatorul operațional AD8031a datorită configurației rail-to-rail și slew-rate-ului de 30V/us, asigurând atingerea tensiunii de alimentare și comutația rapidă pentru generarea semnalului dreptunghiular.

Am ales amplificatorul operațional TL082 pentru generarea semnalului triunghiular.

    - Calcularea tensiunii de prag (Vprag) pentru comutarea comparatorului

(1)

Comparatorul comută când V+ = V-

(2)

Alegem R1=1kΩ, R2=2kΩ

VT – tensiunea de la ieșirea integratorului

VD – tensiunea de la ieșirea comparatorului

VCC – tensiunea de alimentare

VPS/VPJ – tensiunea de prag sus/jos

    - Calculul perioadei, frecvenței și a regimului tranzitoriu

Condensatorul, având o singură cale de încărcare și descărcare, T1=T2.

T0 – regim tranzitoriu, T1/2 – semiperioada de încărcare/descărcare, T - perioada

Alegem C=5.6nF

În simulare:

Figura 4 Perioada în simulare

Din cauza comportamentului real al componentelor, datele obținute în OrCAD sunt ușor diferite față de cele calculate.

Figura 5 Reglajul factorului de umplere

Reglajul factorului de umplere și adaptarea de impedanță

- Controlul factorului de umplere: Reglat cu ajutorul potențiometrului, modificând Vref.

- Adaptarea de impedanță: Făcută cu un repetor de tensiune cu amplificator operațional, pentru maximizarea transferului de putere și eliminarea distorsiunilor.

Componente folosite:

- Amplificator operațional: TL082

- Rezistențe: R8, R9: 8.2K x 2 – Seria E48

- Potențiometru R10: 2k x 1

    - Calcularea tensiunii de prag Vref pentru reglajul factorului de umplere

Pentru factor de umplere = 40%

Pentru factor de umplere = 60%

Cum rezultatele sunt simetrice față de 0, putem alege R8=R9

α=0:

Alegem P1 = 2kΩ

Alegem R8=R9=8.2kΩ

α=1:

Cu rezultatele noi, se va schimba și factorul de umplere:

Tensiunea transmisă în comparatorul PWM era distorsionată, așa că am folosit un repetor de tensiune cu TL082 pentru adaptarea de impedanță.

  - Semnalul PWM si reglajul amplitudinii

Figura 6 Reglajul amplitudinii PWM

- Generarea semnalului PWM: Vom folosi un amplificator operațional AD8031a pentru compararea semnalului triunghiular și a semnalului de referință. La ieșirea acestuia vom avea +Vcc, dacă VT(t)>Vref sau -VCC, în caz contrar. Durata impulsului se modifică în funcție de reglajul Vref.

- Reglajul amplitudinii: Vom folosi un divizor de tensiune cu 2 rezistențe și un potențiometru, pentru a limita amplitudinea semnalului de ieșire.

Componente folosite:

- Amplificator operațional: AD8031a x 1

- Rezistențe: R12, R14: 1.2K x 2 – Seria E24

- Potențiometru: R13: x 1

    - Reglajul amplitudinii

Având în vedere faptul că amplificatorul operațional este folosit drept comparator, la ieșire vom obține Vcc, cât timp VT(t)>Vref, și -VCC, cât timp VT(t)<vref.

Pentru ieșire, am folosit un divizor de tensiune:

Dacă α=1:

Alegem P2=10kΩ

Dacă α=0:

- Simulări

Figura 7 Fereastra de simulare-analiza tranzitorie

Semnalul triunghi-dreptunghi în timp

Figura 8 Semnalul triunghi-dreptunghi în funcție de timp

În graficul de mai sus am reprezentat semnalul dreptunghiular și semnalul triunghiular în funcție de timp. Am ales run to time: 1ms pentru a vedea regimul tranzitoriu si mai multe perioade ale semnalului, iar maximum step size: 1us pentru o reprezentare fidelă a formelor de undă. Caracteristicile semnalelor din reprezentare sunt ușor diferite față ce cele calculate, din cauza comportamentului real al componentelor.

  - Semnalul PWM – Analiza Tranzitorie

Figura 9 Semnalul PWM

În graficul de mai sus putem observa funcționarea generatorului PWM.Semnalul triunghiular (albastru) este comparat cu semnalul de referință (roșu). Cât timp semnalul triunghiular este mai mare decât semnalul de referință, la ieșirea circuitului, semnalul va fi în starea HIGH. În caz contrar, acesta va fi in starea LOW.

  - Semnalul PWM - Analiza Parametrică

Pentru analiza parametrică, am notat:

      - set1 = poziția cursorului pentru potențiometrul de la reglajul Vref, cu valoarea inițială 0.5

      - set2 = pozitia cursorului pentru potențiometrul de la reglajul amplitudinii, cu valoarea inițială 0.5

Fereastra de setare a analizei:

Run To Time: 0.35ms – pentru a vizualiza 2 perioade

Maximum Step Size: 1us – pentru reprezentare clară

Sweep Variable: Global parameter – am declarat poziția cursorului parametru global

Parameter name: set1 – numele parametrului pentru poziția cursorului potențiometrului de la				   reglajul tensiunii de referință

Sweep Type: linear – variație liniară a valorilor parametrului

Start-End Value: 0-1 – pentru a acoperi tot domeniul de variație

Increment: 0.2 – pentru a vedea 6 cazuri

Figura 10 Variația Vref

În reprezentarea de mai sus este reprezentată influența poziției cursorului potențiometrului care variază tensiunea de referință asupra semnalului de ieșire. Cu cât valoarea lui set1 crește, Vref crește, modificându-se factorul de umplere.

| Cazul | Poziția cursorului (α) | Duty-cycle |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0.39 |
| 2 | 0.2 | 0.435 |
| 3 | 0.4 | 0.477 |
| 4 | 0.6 | 0.52 |
| 5 | 0.8 | 0.556 |
| 6 | 1 | 0.591 |

Tabel 1 Variația factorului de umplere

Fereastra de simulare pentru set2 – la fel

Figura 11 Variația tensiunii de ieșire

În graficul de mai sus este reprezenată influența pozitiei cursorului potențiometrului care variază amplitudinea tensiunii de ieșire. Cu cât valoarea lui set2 crește, amplitudinea semnalului de ieșire scade.

| Cazul | Pozitia cursorului (α) | Amplitudine |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 7.35V |
| 2 | 0.2 | 4.04V |
| 3 | 0.4 | 2.78V |
| 4 | 0.6 | 2.21V |
| 5 | 0.8 | 1.71V |
| 6 | 1 | 1.44V |

Tabel 2 Variația amplitudinii

  - Semnalul PWM – Analiza Monte Carlo/Worst Case

Am făcut analiza Monte Carlo pentru a vedea influența toleranței componentelor asupra performanței circuitului.

Avem componentele:

| Componenta | Serie | Valoare | Toleranta |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | E24 | 2kΩ | 5% |
| R2 | E24 | 1kΩ | 5% |
| R3 | E12 | 10kΩ | 10% |
| C1 | E12 | 5.6nF | 10% |
| R8 | E48 | 8.2kΩ | 2% |
| R9 | E48 | 8.2kΩ | 2% |
| R12 | E24 | 1.2kΩ | 5% |
| R14 | E24 | 1.2kΩ | 5% |

Ferestrele de simulare:

Figura 12 Histograma

Histograma:

În histograma de mai sus, putem interpreta:

Axa Ox - Amplitudinea semnalului de ieșire variază între 2.32V și 2.56V

Axa Oy – Câte măsuratori genereaza valoarea de pe Ox

Ex: 20% dintre valorile generate duc amplitudinea semnalului de ieșire în jurul la 2.36V

Figura 13 Analiza Monte Carlo

Semnalul de ieșire – analiza Monte Carlo:

În graficul de mai sus este reprezentată variația semnalului de ieșire în timp, în funcție de valorile aleatoare ale componentelor afectate de toleranță.

Semnalul de ieșire – analiza Worst Case

Figura 14 Analiza Worst Case

Analiza Worst Case determină cel mai nefavorabil comportament al circuitului, în funcție de toleranțele componentelor folosite și cât influențează fiecare dintre acestea. În graficul de mai sus este reprezentat semnalul de ieșire ideal(roșu), și semnalul de ieșire în cel mai defavorabil caz(verde).

Se observă că perioada de oscilație se modifică, apare phase drift(schimbarea continuă a diferenței de faza între 2 semnale în timp) și amplitudinea semnalului scade.

- Bibliografie

- curs Circuite Electronice Fundamentale

- curs Tehnici CAD

- curs Dispozitive Electronice

- funcționare analiză Monte Carlo

- funcționare amplificatoare operationale

- semnalul PWM

- generator semnal PWM – Texas Instruments